3D ПРИНТЕР

SLM-03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SLM 3.000.001 РЭ

АО «ТЕХНОПАРК Санкт-Петербурга»

Оглавление

1.	Общие сведения.	7

1.1.	Назначение оборудования.	7

1.2.	Эксплуатационные условия окружающей среды.	7

1.3.	Квалификация персонала.	7

1.4.	Технические характеристики.	8

1.5.	Комплектация.	9

1.6.	Требования к сырью и материалам.	9

1.7.	Хранение.	10

1.8.	Приёмка.	10

1.9.	Упаковка.	10

1.10.	Транспортирование.	11

1.11.	Маркировка.	13

2.	Устройство оборудования.	14

2.1.	Общий вид, основные узлы и системы оборудования.	14

2.2.	Элементы безопасности оборудования.	20

2.3.	Элементы управления.	21

2.4.	Интерфейс программы оборудования.	22

3.	Эксплуатация оборудования.	24

3.1.	Указания и меры по обеспечению безопасности.	24

3.2.	Подготовка изделия к использованию.	26

3.3.	Подготовка рабочего места.	26

3.4.	Установка и подключение оборудования.	27

4.	Работа оборудования.	28

4.1.	Подготовка 3D модели (файл формата stl) к печати.	28

4.2.	Подготовка принтера к печати.	28

4.3.	Завершение печати.	30

4.4.	Возможные неисправности в процессе эксплуатации.	31

5.	Техническое обслуживание.	32

5.1.	Общие требования по обслуживанию оборудования.	32

5.2.	Отчистка ёмкостей узла сброса порошка.	32

5.3.	Отчистка и замена фильтра.	33

5.4.	Замена рабочего стола.	34

5.5.	Замена ракельного полотна.	35

6.	Свидетельство о приёмке.	36

7.	Сведения о рекламациях.	37

8.	Утилизация.	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	41

Примечание

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования не ухудшающие его технические характеристики, эксплуатационные качества и внешний вид.

Введение.

- Настоящее Руководство по эксплуатации SLM 3.000.001 РЭ (оригинал), далее - руководство, описывает конструкцию 3D принтера SLM 03 (далее – оборудование) и содержит информацию по обслуживанию. Руководство содержит информацию о характере возможных помех и их устранению.

- Руководство устанавливает правила монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, соблюдение которых обеспечивает поддержание оборудования в рабочем состоянии.

- Руководство дополняет действующие национальные и международные предписания по предотвращению несчастных случаев и по защите окружающей среды.

- Руководство должно находиться на рабочем месте. Лица, которые обслуживают оборудование, обязаны изучить Руководство по эксплуатации.

Значения символики.

- В настоящем Руководстве представлена символика, обозначающая и указывающая на возможные риски и опасности.

- Информация для потребителя с помощью знаков безопасности и предупреждающих знаков нанесена на оборудовании.

- Невнимание к этим знакам и несоблюдение мер по обеспечению безопасности может иметь тяжелые последствия для здоровья и причинить материальный ущерб!!!

|  | УКАЗАНИЕ | Текст указывает на положения руководства, несоблюдение которых может привести к материальному ущербу. Также здесь могут быть приведены советы по использованию. |
| --- | --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Этот текст описывает опасную ситуацию, при которой несоблюдение мер безопасности может повлечь тяжелые травмы или смерть. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «Опасность поражения электрическим током». Знак означает непосредственную электрическую опасность или возможность электрической опасности, угрожающей жизни и здоровью людей. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «Осторожно. Горячая поверхность». Этот текст описывает опасную ситуацию, при которой несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «Осторожно. Возможно травмированние рук». Этот текст описывает опасную ситуацию, при которой несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами.». Этот текст описывает опасную ситуацию, при которой несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «Осторожно. Лазерное излучение.». Этот текст описывает опасную ситуацию, при которой несоблюдение мер безопасности может привести к тяжелым травмам. |
|  | УКАЗАНИЕ | Работать в защитных очках На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения. |
|  | УКАЗАНИЕ | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания. |
|  | УКАЗАНИЕ | Работать в защитной обуви. На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты. |
|  | УКАЗАНИЕ | Работать в защитных перчатках. На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током. |
|  | УКАЗАНИЕ | Работать в защитной одежде. На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты. |

ВНИМАНИЕ! Руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском оборудования в работу операторами, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование оборудования, его установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии. Внимательно прочтите указания и правила обеспечения безопасности, приведенные в данном Руководстве. Запрещается приступать к работе до тех пор, пока полностью не прочтете и изучите материал, содержащийся в данном Руководстве и другой поставляемой документации. Использование всех рекомендованных в Руководстве мер по обеспечению безопасности обязательно.

Наряду с мерами, указанными в Руководстве, следует соблюдать закон об охране труда и правила по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды, в соответствии с законодательством, действующим в стране-потребителе. Безопасность должна быть поставлена на первое место при использовании оборудования.

Руководство не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного Руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними. Это лишь означает, что оборудование усовершенствовано для более полного удовлетворения Ваших требований.

- Общие сведения.

  - Назначение оборудования.

- Оборудование предназначено для изготовления деталей по электронной геометрической модели методом селективного лазерного плавления материалов металлического происхождения.

- Режим работы оборудования – круглосуточный.

  - Эксплуатационные условия окружающей среды.

- Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых производственных помещениях с оснащением принудительной приточно-вытяжной вытяжки. Полы производственных помещений должны быть бетонными или цементно-бетонными.

- Оборудование не предназначено для эксплуатации во взрывоопасных или частично взрывоопасных зонах.

- Оборудование не должно подвергаться воздействию местного нагрева и сильных температурных перепадов. Оборудование должно эксплуатироваться в местах, исключающих влияние атмосферных воздействий (дождь, град, снег, туман и т.п.).

- Оборудование изготавливается для эксплуатации в условиях умеренного климата: нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха должно быть не ниже + 10°С, верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше +30°С, относительная влажность должна быть не более 60 % при +25°С (без образования конденсата).

- Гарантированная точность оборудования достигается при следующих условиях:

- температура в помещении от +20°С до +25°С.

- относительной влажности воздуха 50±5 %.

- перепад температуры не более 1°С/час.

- Помещение, в котором установлено оборудование, должно быть достаточно освещено, чтобы можно было легко найти кнопки, элементы управления и устройства аварийного останова (не ниже 300 лк по ИСО 8995-2002).

|  | ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ МЕСТО УСТАНОВКИ ДОЛЖНО БЫТЬ СУХИМ И ЗАЩИЩЕННЫМ ОТ ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И АГРЕССИВНЫХ ПАРОВ. |
| --- | --- |

  - Квалификация персонала.

- Настоящее Руководство предназначено для операторов и персонала по техническому обслуживанию, работающих с оборудованием.

- Пользователь - представитель руководства предприятия, ответственный за эксплуатацию оборудования.

|  | К УСТАНОВКЕ, НАЛАДКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, ИМЕЮЩИЙ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОШЕДШИЙ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ. |
| --- | --- |

- Оборудование является сложным электромеханическим изделием. К работе допускаются лица, знакомые с конструкцией, обученные приемам работы с ним и ознакомленные с требованиями безопасности.

  - Технические характеристики.

- Численные значения характеристик оборудования приведены в таблице 1.

- По степени защиты персонала от поражения электрическим током оборудование относят к оборудованию I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Оболочки электрооборудования оборудования по степени защиты соответствуют IP 54 по ГОСТ 14254-2015 (EN 60529).

Таблица 1 технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение, единицы измерения |
| --- | --- |
| Тип принтера | Промышленный |
| Технология | SLM |
| Формат файлов | STL |
| Материалы для печати: - тип порошков; - фракции порошков; | металлический порошок сферический 15-53 мкм |
| Область построения (цилиндр. форма): - высота - цилиндр - объём | 200 мм; Ø150 мм; 3,5 дм. куб. |
| Объём бункера | 5 дм. куб. |
| Объем камеры сброса | 2 х 2.5 = 5 дм. куб. |
| Толщина слоя | 30…100 мкм |
| Точность построения | 0,05-0,1 мм |
| Лазерный источник | Волоконный, непрерывный, модулируемый |
| Длина волны | 1020-1060 нм |
| Частота модуляции | 5 Гц |
| Газ рабочей атмосферы | Аргон (В/Ч) |
| Расход газа на подготовке печати | До 40 л. |
| Расход газа во время печати | От 10 до 20 л/час |
| Электропитание | 230В, 50Гц, 25А |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | От 1 до 5 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | До 1 кВт |
| Габаритные размеры: - высота - ширина - глубина | 1900 мм 850 мм 975 мм |
| Масса | 290 кг |

  - Комплектация.

- В соответствии с договором на поставку, предприятие-изготовитель может комплектовать оборудование:

|  | Оборудование SLM - 03 |
| --- | --- |
|  | Комплект «ЗИП» |
|  | Программное обеспечение |
|  | Руководство по эксплуатации |
|  | Упаковка |
|  | Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным охлаждением (поставляется отдельно) |
|  | Станция просеивания порошка (поставляется отдельно) |
|  | Пылесос взрывозащищенный (поставляется отдельно) |

  - Требования к сырью и материалам.

- Для печати на оборудовании использовать металлические сферические порошки с фракцией в диапазоне от 15 до 53 мкм.

- Используемый газ- Аргон газообразный высокой чистоты (В/Ч) марка 4.8.

- Для системы чиллер использовать дистиллированную воду.

|  | ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ ОТЛИЧНЫМИ ОТ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ. |
| --- | --- |

  - Хранение.

- Хранить оборудование допускается только в законсервированном виде.

- Оборудование должно хранится в закрытом, сухом (без образования конденсата) и отапливаемом помещении. Температура хранения от +5С до +35С, влажность не выше 70% (без образования конденсата).

- При хранении оборудования на длительный срок необходимо производить повторную консервацию станка не реже чем один раз в 12 месяцев.

- Хранить оборудование допускается только в законсервированном виде. Порядок консервации:

- отключить оборудование от сети;

- отключить все периферийные устройства;

- отсоединить все шланги и трубки подачи сред к оборудованию;

- опорожнить все ёмкости оборудования;

- произвести полную и тщательную очистку оборудования;

- произвести полный осмотр оборудования и устранить все выявленные неисправности;

- произвести смазку направляющих;

- накрыть оборудование прочной полиэтиленовой пленкой и надежно закрепить её.

  - Приёмка.

- При получении оборудования проверьте целостность упаковки если при внешнем осмотре выявлены повреждения, необходимо кратко описать повреждения в транспортных накладных.

- После распаковки необходимо осмотреть оборудование на наличие механических повреждений, вызванных транспортировкой, а также проверить комплектность поставленного изделия. Если при внешнем осмотре будут выявлены повреждения или неполная комплектация необходимо составить акт (произвольная форма) и сообщить поставщику (направить копию акта).

|  | ПРИ РАСПАКОВКЕ И МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТСОЕДИНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО УЗЛЫ, МЕХАНИЗМЫ, ПРОВОДА И ШЛАНГИ, КОТОРЫЕ ПРИ ПОСТАВКЕ БЫЛИ В ПОДСОЕДИНЕННОМ СОСТОЯНИИ. |
| --- | --- |
|  | РАБОТЫ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ И ШЕФМОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. |

  - Упаковка.

- Собранное и укомплектованное оборудование упакована в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении, и закреплена на транспортном поддоне. Оборудование транспортируется к месту установки в упакованном виде на транспортном поддоне.

- По требованию клиента оборудование может быть упакована в ящик, выполненный по ГОСТ 10198.

- Прилагаемая к оборудованию техническая и сопроводительная документация герметично упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 -82 или поливинилхлоридной пленки по ГОСТ 16271 -79 и уложена в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и вкладываются в ящик с принадлежностями, о чем на ящике делается надпись: «Документы».

  - Транспортирование.

|  | ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ К МЕСТУ УСТАНОВКИ И ПРИ ОПУСКАНИИ НА ФУНДАМЕНТ (ПОЛ) НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПОДДОН С ОБОРУДОВАНИЕМ И ОТДЕЛЬНО ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ СИЛЬНЫМ ТОЛЧКАМ И СОТРЯСЕНИЯМ. |
| --- | --- |
|  | НЕПРАВИЛЬНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИИ ИЛИ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. |
|  | ЗАПРЕЩЕНО ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ С ТРОСАМИ В ОБХВАТ ЗА УПАКОВКУ И ПОД УПАКОВКУ (ТРАНСПОРТНЫЙ ПОДДОН), ПОСКОЛЬКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УПАКОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ. |
|  | ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ДОПУСТИМО. |
|  | ЛЮБОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВИЛОЧНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ С ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ВЫШЕ ЧЕМ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ. |

- Для транспортировки оборудование устанавливается на деревянный паллет, фиксируется на нем и закрывается полимерной пленкой.

- Оборудование в упаковке допускается транспортировать любым видом транспорта.

- Перемещение и установка оборудования таблица 2.

Таблица 2 перемещение и установка оборудования.

- Для перемещения и установки транспортного поддона с установленным оборудованием необходимо использовать только предназначенные пазы транспортного поддона.

- Для снятия оборудования с транспортного поддона и последующей установки оборудования необходимо: - снять защитную пленку, демонтировать крепления оборудования к транспортному паллету; - вилы грузоподъемного устройства опереть на 2 нижние стяжки рамы с лицевой стороны, приподнять оборудование, убрать паллет, поставить оборудование на колесные опоры и поставить их в режим блокировки.

  - Маркировка.

- На оборудовании прикреплена табличка, в которой содержится следующая информация:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование страны изготовителя;

- наименование и модель оборудования;

- порядковый (заводской) номер;

- год изготовления;

- масса нетто в кг;

- номинальное напряжение питания в В;

- частота питающей сети в Гц;

- Пример шаблона таблички и её место расположения на оборудовании показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Маркировка.

- Устройство оборудования.

|  | В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ДАЕТСЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ. |
| --- | --- |

  - Общий вид, основные узлы и системы оборудования.

- Оборудование в общем виде изображено на рисунке 2 а, 2 б.

Рисунок 2 а. Вид спереди.

Рисунок 2 б. Вид сзади.

- Система управления оборудованием показана на рисунке 3. Наименование основных компонентов даны в таблице 3.

Рисунок 3. Система управления.

Таблица 3 система управления оборудованием.

| 1 | Сенсорная панель |
| --- | --- |
| 2 | USB порт |
| 3 | Клавиатура |
| 4 | Системный блок |

- Лазерный комплекс показана на рисунке 4. Наименование основных компонентов даны в таблице 4.

Рисунок 4. Лазерный комплекс.

Таблица 4 лазерный комплекс.

| 1 | Сканатор |
| --- | --- |
| 2 | Механизм регулировки фокусного расстояния |
| 3 | Блок управления |

|  | НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ,ИЗБЕГАТЬ ПОПОДАНИЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ, ПОСКОЛЬКУ ЛАЗЕР ИЗЛУЧАЕТ В ДИАПОЗОНЕ ДЛИН ВОЛН НЕ ВИДИМОМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА. |
| --- | --- |
|  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - СМОТРЕТЬ В ОПТИЧЕСКИЙ КОННЕКТОР ЛАЗЕРА ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ИЗЛУЧЕНИИ. |
|  | ПРИ РАБОТЕ И НАСТРОЙКЕ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО. |

- Система газоподготовки показана на рисунке 5. Наименование основных компонентов даны в таблице 5.

Рисунок 5. Система газоподготовки.

Таблица 5 система газоподготовки.

| 1 | Электромагнитный клапан |
| --- | --- |
| 2 | Предохранительный клапан |
| 3 | Датчик кислорода |
| 4 | Труба подачи газа |
| 5 | Труба отбора газа |
| 6 | Фильтр воздушный |
| 7 | Роторная воздуходувка |

- Рабочая камера показана на рисунке 6. Наименование основных компонентов даны в таблице 6.

Рисунок 6. Рабочая камера.

Таблица 6 рабочая камера.

| 1 | Узел подачи и выравнивания порошка |
| --- | --- |
| 2 | Узел приема порошка |
| 3 | Узел сброса порошка |

|  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - ЗАПУСКАТЬ ЦИКЛ ПЕЧАТИ С ОТКРЫТЫМ ЛЮКОМ. - ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАПУЩЕННОГО ЦИКЛА. |
| --- | --- |
|  | ПРИ РАБОТЕ С ПОРОШКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО!!! |

- Термостабилизатор рефрижераторного типа с водяным охлаждением (чиллер) (поставляется отдельно) рекомендуемые характеристики:

- хладагент - R407C (HFC);

- метод управления температурой - PID-контроль;

- рабочий диапазон температур (ºС) 5~40;

- мощность охлаждения, Вт – 2100;

- мощность нагрева, Вт – 530;

- точность поддержания темп-ры (ºС) - ±0.1Насос;

- номинальный расход (л/мин) - Стандарт: 7 (0.13 МПа). Опции Т и МТ: 10;

- максимальный расход (л/мин) – 27;

- давление, обеспечиваемое насосом (МПа) -: 0.13 (при 7 л/мин.): 0.44 (при 10 л/мин.);

- макс. напор насоса (м) – 14;

- выход (Вт) – 200;

- емкость резервуара (л) ~5;

- напряжение питания 200 ~ 230 VAC ±10%;

- защитное устройство цепи (А) 10;

- рекомендуемый автомат (A) – 10;

- номинальный ток (А) - 5.1;

- номинальная потребляемая мощность (кВ·А) - 1.0.

- Станция просеивания порошка

- Пылесос взрывозащищенный (поставляется отдельно) для работы во взрывоопасной среде класса 22 рекомендуемые характеристики:

- степень защиты-IP 6X; (в соответствии с ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»);

- предельное остаточное давление, кПа: от 19 до 21 (включительно);

- фильтр очистки: HEPA (в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010);

- класс фильтра очистки: H13 (в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010);

- эффективность фильтрации: 99,95%;

- мощность электродвигателя, кВт: 1,2;

- рабочее напряжение:220-240 В;

- частота рабочего тока: 50/60 Гц.

  - Элементы безопасности оборудования.

|  | КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА! - РАЗЪЕДИНЯТЬ И СОЕДИНЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! |
| --- | --- |

- Защитное ограждение оборудования представляет собой конструкцию из металлического каркаса. Конструкция оборудована съёмными щитами (лицевая и задняя часть) и несъемными щитами.

- Съёмные щиты дополнительно оборудованы механическими замками.

- На оборудовании установлена кнопка аварийного останова работы оборудования. Кнопка аварийного останова предназначена для немедленного отключения оборудования в аварийных ситуациях, а также в ситуациях, угрожающих здоровью или жизни людей.

- Оборудование должно быть немедленно отключено воздействием на кнопку аварийного останова во всех случаях, когда работа оборудования:

- во всех случаях, когда работа оборудования угрожает здоровью или жизни людей;

- во всех случаях, когда работа оборудования может вызвать его повреждение.

- угрожает материальным ценностям, расположенным вблизи станка;

- в случае повреждения инструмента или оснастки оборудования;

- в случае ошибочного включения оборудования.

  - Элементы управления.

- Элементы управления оборудования изображены на рисунке 7 а, 7 б и имеют назначение согласно таблице 7.

Рисунок 7 а. Органы управления.

Рисунок 7 б. Органы управления.

Таблица 7 органы управления.

| П. | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорная панель. | Управлять и контролировать параметрами процесса печати. |
| 2 | Кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП». | Остановить оборудование при возникновении внештатной ситуации. |
| 3 | Клавиатура. | Ввод данных для управления процессом печати. |
| 4 | Выключатель. | Включить/Выключить питание на оборудовании. |

  - Интерфейс программы оборудования.

|  | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ НАЖАТИЯ НА ГРАФИЧЕСКУЮ ПАНЕЛЬ. |
| --- | --- |

- Интерфейс программы оборудования

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
|  | Открыть подготовленный файл. |
|  | Запустить печать. |
|  | Остановить печать. |
|  | Включить обдув. |
|  | Индикатор текущего уровня кислорода. (Верхний и нижний датчик) |
|  | Открыть клапан подачи газа/Открыть клапан сброса газа. |
|  | Поднять/опустить «узел приема порошка» в ручном режиме. |
|  | Установить виртуальный ноль стола. |
|  | Отправить «узел приема порошка» в сервисное положение. |
|  | Установить шаг стола при нажатии на кнопку появляется выпадающее меню с цифровой клавиатурой для ввода значений. |
|  | Переместить «узел подачи и выравнивания порошка» в ручном режиме и подать порошок. |
|  | Переместить «узел подачи и выравнивания порошка» в ручном режиме без подачи порошка. |
|  | Отправить «узел подачи и выравнивания порошка» в нулевое положение. При нажатии этой кнопки «узел подачи и выравнивания порошка» отправляется в крайнее левое положение при этом происходит пере определение положения. |
|  | Отправить «узел подачи и выравнивания порошка» в центр камеры. |

- Эксплуатация оборудования.

|  | РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В ДОСТУПНОМ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА МЕСТЕ. |
| --- | --- |

  - Указания и меры по обеспечению безопасности.

- Требования безопасности при эксплуатации оборудования устанавливаются настоящим руководством по эксплуатации и законодательными актами той страны, где эксплуатируется оборудование.

- В Руководстве даны основные указания по обеспечению безопасности при обращении с оборудованием, включая транспортирование, хранение, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт.

- Персонал, назначенный для эксплуатации и обслуживания оборудования, должен быть обучен пользователем в отношении рисков несчастных случаев, защитных устройств, установленных на оборудовании, и общим правилам техники безопасности.

- К работе и обслуживанию оборудования допускаются лица, обученные приёмам работы на ней, ознакомленные с настоящим РЭ и ознакомленные с требованиями безопасности. Это также обязательно для персонала, даже если персонал уже работал ранее на подобном оборудовании или проходил обучение по их эксплуатации.

- Возможные опасности и опасные ситуации:

- опасность защемления и раздавливания (при погрузке, транспортировании, выгрузке и установке оборудования);

- опасность ранения (придавливание или защемление между движущимися по отношению друг к другу узлами и деталями при эксплуатации оборудования);

- опасность захвата (захват/ наматывание при попадании конечностей или одежды персонала в движущиеся части оборудование);

- опасность поражения лазером (от прямого или косвенного лазерного излучения);

- электрические опасности (от прямого или косвенного прикосновения к токоведущим частям оборудования).

- Основные меры безопасности, направленные на снижение рисков:

- наличие защитных и предохранительных устройств в конструкции оборудования;

- наличие предупреждающей маркировки на оборудовании;

- наличие требований и предупреждений, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- Защита от коротких замыканий обеспечивается автоматическими выключателями и подключением электрооборудования проводом РЕ к питающей сети и к контуру заземления цеха.

- Для безопасной работы на оборудовании обслуживающему персоналу следует использовать средства индивидуальной защиты:

- специальную одежду для защиты от механических воздействий возможного захвата движущимися деталями механизмов;

- защитные очки от лазерного излучения в диапазонах 750-1400 нм;

- специальную обувь с защитными подносками по для защиты пользователя от травм, которые могут возникнуть в результате несчастного случая, оснащенная подноском и обеспечивающая при испытаниях защиту от удара с энергией не менее 200 Дж и от сжатия при воздействии силы не менее 15 кН.

- перчатки текстильные для защиты от проколов и порезов;

- респиратор с степенью защиты не ниже уровня FFP2.

|  | ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |
| --- | --- |
|  | ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ И СООБЩИТЬ МАСТЕРУ ИЛИ ЭЛЕКТРИКУ, ОБСЛУЖИВАБЩЕГО ОБОРУДОВАНИЕ. РАБОТУ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ. |
|  | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ, ПОСКОЛЬКУ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, НЕ УСТРАНЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИМЕЮЩИЕСЯ ОПАСНОСТИ. |

|  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - СМОТРЕТЬ В ОПТИЧЕСКИЙ КОННЕКТОР ЛАЗЕРА ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ИЗЛУЧЕНИИ. |
| --- | --- |

|  | КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА! - РАЗЪЕДИНЯТЬ И СОЕДИНЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! |
| --- | --- |

  - Подготовка изделия к использованию.

  - Подготовка рабочего места.

|  | СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СКРЫВАТЬ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ КОРОБАХ ЛИБО ПО ПОЛУ ЦЕХА, ЛИБО ПОД ПОЛОМ. |
| --- | --- |
|  | КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ В ПОМЕЩЕНИИ. |

- Оборудование должно быть расположено в сухом отапливаемом помещении (без образования конденсата) и изолированно от источников воздушных потоков.

- Помещение должно быть оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции.

- Гарантированная точность оборудования достигается при следующих условиях:

- температура в помещении от +20°С до +25°С.

- относительной влажности воздуха 50±5 %.

- перепад температуры не более 1°С/час.

- При подготовке помещения и производственного процесса необходимо учитывать габаритные размеры оборудования (Приложение 1), технологические зоны и зоны обслуживания рисунок 8. Оборудование установить на промышленное перекрытие и отрегулировать колесные опоры до достижения горизонтального положения с предельным отклонением ±1,5 мм/м после чего перевести их в режим блокировки.

- Шкаф для баллонов с газом должен быть оснащен регулятором расхода газа с манометром.

Рисунок 8. Подготовка рабочего места.

  - Установка и подключение оборудования.

|  | ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, ГДЕ ЭТО ПРИМЕНИМО, ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ФИКСИРОВАТЬСЯ ВИНТАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ. |
| --- | --- |

- Разместить оборудование и дополнительные устройства на предполагаемом рабочем месте согласно п. п. 3.3.

- Порядок подключения оборудования:

- Подключить заземление медным проводом сечением не менее 10 мм2 к бобышке заземления (рисунок 9. поз. 3);

- Баллон с газом соединить через штуцер (рисунок 9. поз. 6) трубкой с внутренним Ø 10 мм;

- Питание от чилера подключить через разъём (рисунок 9. поз. 1) (использовать провод входит в комплект чиллера), для подключения контура водяного охлаждения использовать штуцера (рисунок 9. поз. 4. поз. 5) и использовать шланг для газа (Аргон) с внутренним Ø 16 мм.

- Для подключения оборудования к сети использовать кабель с вилкой выведенный через разъём (рисунок 9. поз. 2).

Рисунок 9. Установка и подключение оборудования.

- Работа оборудования.

|  | ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ОБОРУДОВАНИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. |
| --- | --- |

  - Подготовка 3D модели (файл формата stl) к печати.

- Загрузить 3D модель в программу materialize magics.

- Расставить поддержки.

- Сохранить обработанную модель на USB накопитель.

- Подключить USB накопитель к принтеру.

- Импортировать файл 3D модели в программу-редактор принтера.

- Задать положение модели относительно рабочего стола.

- Ввести параметры: скорость прохода лазера и его мощность.

- Нарезать модель на слои.

- Загрузить полученный файл в программу печати принтера SLM_v1.

  - Подготовка принтера к печати.

| - Перевести выключатель в положение «ВКЛ»; |  |
| --- | --- |
| - Залить дистиллированную воду в чиллер, переведите автоматический выключатель на чиллере в положение «On»; |  |
| - Кнопкой перевести «узел подачи и выравнивания порошка» в центр камеры. - Ослабить зажимные винты и открыть люк камеры, выдвинуть бункер; |  |
| - Снять крышку с бункера, насыпать порошок до отметки «max», закрыть крышку, задвинуть бункер в камеру. |  |
| - Убедится, что рабочий стол (поз.2) находится на одном уравне с основной плитой (поз.1). - Убедится, что ракельное полотно (поз.3) упирается в основную плиту (поз.1) и рабочий стол (поз.2) равномерно (отсутствует просвет). |  |
|  | НАЛИЧИЕ ПРОСВЕТА ОЗНАЧАЕТ ЧТО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ РАКЕЛЬНЫЕ ПОЛОТНА И РАБОЧИЙ СТОЛ (СМ. РАЗДЕЛ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»). |
| - Кнопкой перевести «узел подачи и выравнивания порошка» в начальную левую позицию камеры. |  |
| - Закрыть люк, поочередно затягивая зажимные винты обеспечить равномерное и плотное прилегание люка к лицевой плите камеры. - Кнопкой переместить «узел подачи и выравнивания порошка» в правую сторону камеры для сброса порошка. - Кнопкой переместить «узел подачи и выравнивания порошка» в левую сторону камеры, таким образом на рабочем столе создается нулевой слой порошка для печати. |  |
| - На баллоне с газом (Аргон) поворачивая регулятор выставить по манометру расход газа на отметку 10 лит/мин. |  |
| - Нажать кнопку выбрать подготовленный файл. |  |
| - Нажать кнопку запуск цикла. - В момент запуска цикла печати автоматически открывается клапан подачи газа, при заполнении камеры газом индикатор кислорода опустится до нулевой отметки. |  |

|  | ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЦИКЛА ПЕЧАТИ УБЕДИТСЯ В ОТСУТСТВИИ ПРОТЕЧЕК И ТРАВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ. |
| --- | --- |

  - Завершение печати.

- После завершения печати необходимо нажатием кнопки сбросить давление в камере.

- Открыть люк камеры. - Кнопкой перевести положение «узла приема порошка» в верхнее положение. - Снять рабочий стол вместе с готовой деталью (Раздел 5 «Замена рабочего стола»). Рекомендуется в процессе подъема рабочего стола, при помощи кисточки смахнуть остатки порошка с готовой детали.

- Произвести отчистку камеры, опустошить ёмкости «узел сброса порошка» (Раздел 5.1«отчистка ёмкостей узла сброса порошка»).

- Произвести постобработку детали.

  - Возможные неисправности в процессе эксплуатации.

- Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8 возможные неисправности.

| Наименование неисправности | Способ устранения |
| --- | --- |

- Техническое обслуживание.

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ. |
| --- | --- |

- Техническое обслуживание необходимо для обеспечения стабильной работы оборудования и повышения его срока службы.

  - Общие требования по обслуживанию оборудования.

- Отчистку оборудования от остатка порошка следует проводить после каждого завершения печати при помощи взрывозащищенного вакуумного очистителя (пылесос для работы с металлическими порошками).

- Отчистка подвижных элементов камеры оборудования проводить после каждого завершения печати при помощи чистой протирочной ветоши без применения чистящих средств.

- Отчистку линзы сканатора следует проводить после каждого завершения печати при помощи сжатого воздуха (поток воздуха на линзу направить под углом 45º) и безворсовых салфеток.

- Смазку подшипников, линейных направляющих и ШВП проводить не реже одного раза в месяц при помощи специализированных смазочных материалов (литиевые смазки с добавлением противозадирных присадок).

  - Отчистка ёмкостей узла сброса порошка.

| - Снять переднюю защитную панель оборудования предварительно разблокировать механические замки (поз.1). - Установить емкости под горловину сброса порошка, открыть запорный кран (поз. 2), после сброса порошка закрыть запорный кран и установить защитную панель. |  |
| --- | --- |
|  | ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА, ПОРОШОК НЕОБХОДИМО ПРОСЕИВАТЬ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА. |

  - Отчистка и замена фильтра.

| - Снять заднюю защитную панель оборудования предварительно разблокировать механические замки (поз.1). - Снять заднюю защитную крышку воздушного фильтра предварительно разблокировать крепления (поз.2). - Отчистить фильтр от загрязнений при помощи сжатого воздуха, установить обратно в корпус, защитную крышку плотно прижать к корпусу воздушного фильтра и зафиксировать крепления. |  |
| --- | --- |
|  | ЗАМЕНУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД. |

  - Замена рабочего стола.

| - Кнопкой перевести «узел подачи и выравнивания порошка» в начальную левую позицию камеры. - Кнопкой перевести «узел приема порошка» в верхнее положение (рабочий стол находится выше основной плиты), ослабить винты (поз.2), рабочий стол (поз.1) потянуть вверх, установить новый рабочий стол и закрутить винты таким образом, чтобы верхняя часть винта не выступала за пределы зажимного поршня. - Кнопками выставить правильное положение рабочего стола (поз.1). Правильным положением считается когда рабочий стол находится на одном уровне с основной плитой создавая ровную поверхность (отсутствие выступов и впадин). |  |
| --- | --- |
|  | ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ С РАБОЧЕГО СТОЛА, ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА НЕОБХОДИМО РАВНОМЕРНО ЗАЧИСТИТЬ. |

  - Замена ракельного полотна.

- Ослабить винты (5 шт.) планки прижима ракеля (поз.3), вытянуть старое ракельное полотно (поз.2) новое ракельное полотно установить между планкой прижима (поз.3) и планкой ракеля (поз.1) в правильное положение и поочередно затягивать винты планки прижима. Правильным положением ракельного полотна считается когда ракельное полотно рабочей частью (острым углом) опираясь на основную плиту и рабочий стол не имеет просветов, торцы ракельного полотна совпадают с контуром планки ракеля.

- Свидетельство о приёмке.

- 3D принтер SLM-03 серийный номер ________ изготовлен и прошел испытания протокол ПСИ №________________ в соответствии с текущей документацией ТУ 26.20.16-001-80586830-2025, и признан годным для эксплуатации.

М.П.                       Начальник ОТК ________._____    _________________________________

(месяц, год)             (подпись/расшифровка ответственного лица)

- Сведения о рекламациях.

- В случае обнаружения неисправности, поломки деталей или узлов в период гарантийного срока эксплуатации, необходимо составить технически обоснованный акт рекламации, включив в него выписку из раздела «Свидетельство о приёмке» настоящего паспорта.

- Акт следует направить руководителю предприятия-изготовителя по адресу:

- АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

- 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков дом 3, лит. А, пом.1

- e-mail: prototype-spb@ingria-park.ru

- Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 10.

Таблица 10 сведения о рекламациях.

| Краткое содержание предъявленных рекламаций. | Дата регистрации | Меры, принятые по рекламациям. | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- |

- Утилизация.

- Утилизация по окончании срока службы оборудования производится в соответствии с требованиями нормативных документов в этой области, действующих в стране, в которой эксплуатируется оборудование. Рекомендуется для утилизации оборудования обратится в специализированные организации.

- При обращении с расходными материалами и чистящими средствами следует выполнять рекомендации фирмы-производителя.

- Смазочные средства должны подвергаться очистке, либо утилизироваться как специальные отходы».

- Рекомендуется максимально использовать материалы оборудования, пригодные к вторичному использованию, а также производить раздельную утилизацию различных материалов: черные и цветные металлы, пластик и т.д.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Габаритный чертеж

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема электрическая принципиальная

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема пневматическая принципиальная