3D ПРИНТЕР

ПАСПОРТ

3D Принтер SLM-03

Санкт-Петербург

2025 г.

- Основные сведения об изделии.

- 3D принтер серии SLM - 03 (далее оборудование) предназначен для изготовления деталей по электронной геометрической модели методом селективного лазерного плавления материалов металлического происхождения.

- Режим работы оборудования - круглосуточный.

- Срок службы оборудования 5 лет.

- Технические характеристики.

  - Технические характеристики оборудования приведены в таблице 1

Таблица 1 технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение, единицы измерения |
| --- | --- |
| Тип принтера | Промышленный |
| Технология | SLM |
| Формат файлов | STL |
| Материалы для печати: - тип порошков; - фракции порошков; | металлический порошок сферический 15-53 мкм |
| Область построения (цилиндр. форма): - высота - цилиндр - объём | 200 мм; Ø150 мм; 3,5 дм. куб. |
| Объём бункера | 5,5 дм. куб. |
| Объем камеры сброса | 2 х 2.5 = 5 дм. куб. |
| Толщина слоя | 30…100 мкм |
| Точность построения | 0,05-0,1 мм |
| Производительность | см3/час |
| Лазерный источник | Волоконный, непрерывный, модулируемый |
| Длина волны | 1020-1060 нм |
| Частота модуляции | 5 Гц |
| Газ рабочей атмосферы | Аргон(В/Ч) |
| Расход газа на подготовке печати | До 40 л. |
| Расход газа во время печати | От 10 до 20 л/час |
| Электропитание | 230В, 50Гц, 25А |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | От 1 до 5 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | До 1 кВт |
| Габаритные размеры: высота ширина глубина | 1900 мм 850 мм 975 мм |
| Масса | 290 кг |

  - По степени защиты персонала от поражения электрическим током оборудование относят к оборудованию I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Оболочки электрооборудования оборудования по степени защиты соответствуют IP 54 по ГОСТ 14254-2015 (EN 60529).

- Комплектность.

  - Комплект поставки оборудования в соответствии с договором №__________________ от « __ » ___________ 202_ г.:

|  | Оборудование SLM - 03 | __ шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект «ЗИП» | __ шт. |
|  | Программное обеспечение | __ шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | __ шт. |
|  | Упаковка | __ шт. |

- Условия транспортирования, хранения, эксплуатации и утилизации.

  - Условия транспортирования.

- Транспортирование необходимо выполнять в вертикальном состоянии. При транспортировании оборудования необходимо использование погрузочно-разгрузочной техники с грузоподъёмностью более 500 кг.

- Оборудование должно транспортироваться в условиях, защищенных от воздействия влаги, атмосферных осадков.

- Транспортирование в упакованном виде допускается железнодорожным, речным, автомобильным, воздушным видами транспорта в соответствии с действующими на указанных видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

  - Условия хранения.

- Хранить оборудование допускается только в законсервированном виде. Подготовка и порядок консервации описано в Руководстве по эксплуатации (Номер).

- Оборудование должно хранится в закрытом, сухом (без образования конденсата) и отапливаемом помещении. Температура хранения от +5С до +35С, влажность не выше 70% (без образования конденсата).

- При хранении оборудования на длительный срок необходимо производить повторную консервацию станка не реже чем один раз в 12 месяцев.

- После расконсервации/перед использованием оборудования необходимо провести полное техническое обслуживание.

  - Условия эксплуатации.

- Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых производственных помещениях. Полы производственных помещений должны быть бетонными или цементно-бетонными.

- Оборудование не предназначено для эксплуатации во взрывоопасной или частично взрывоопасной атмосфере.

- Оборудование не должно подвергаться воздействию местного нагрева и сильных температурных перепадов. Оборудование должно эксплуатироваться в местах, исключающих влияние атмосферных воздействий (дождь, град, снег, туман и т.п.).

- Оборудование изготавливается для эксплуатации в условиях умеренного климата: нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха должно быть не ниже + 10°С, верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше +30°С, относительная влажность должна быть не более 60 % при +25°С (без образования конденсата).

- Гарантированная точность оборудования достигается при следующих условиях:

- температура в помещении от +20°С до +25°С.

- относительной влажности воздуха 50±5 %.

- перепад температуры не более 1°С/час.

  - Условия утилизации.

- Утилизация по окончании срока службы оборудования производится в соответствии с требованиями нормативных документов в этой области, действующих в стране, в которой эксплуатируется оборудование.

- Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям ТУ (ТУ 26.20.16-001-80586830-2025) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации (SLM 3.000.001).

- Гарантийный период составляет 12 месяцев с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 13 месяцев со дня отгрузки с территории Предприятия-изготовителя.

- Гарантийные обязательства распространяются на дефекты и/или недостатки оборудования и комплектующие, входящие в состав оборудования на момент поставки, вызванные ошибками в конструкции, дефектами в материалах, обнаруженные в течение гарантийного срока.

- Гарантийные обязательства осуществляются при условии использования оборудования в целях ее предназначения и выполнения работ по пуско-наладке и шефмонтажу оборудования специалистами сервисной службы предприятия-изготовителя, а также эксплуатации и обслуживании в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя.

- Техническое обслуживание оборудования в период гарантийного срока осуществляется специалистами сервисной службы предприятия-изготовителя. Обслуживание оборудования персоналом потребителя или третьими лицами без письменного согласия предприятия-изготовителя не допускается. Нарушение данного условия является безусловным основанием для прекращения течения гарантийных обязательств.

- Запрещается доступ персонала потребителя эксплуатирующей организации, любых третьих лиц к опломбированным предприятием-изготовителем агрегатам, узлам, органам управления оборудования. Нарушение данного условия является безусловным основанием для прекращения течения гарантийных обязательств.

- В случае выявления в оборудовании дефектов и/или недостатков, отклонений в работе оборудования от параметров, установленных в Руководстве по эксплуатации (SLM 3.000.001), в течение гарантийного срока, потребитель обязан немедленно письменно известить об этом предприятие-изготовитель и приостановить эксплуатацию оборудования до его осмотра представителем предприятия-изготовителя.

Ограничение ответственности.

- Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- наличия повреждений оборудования и/или комплектующих вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения;

- самовольного изменения потребителем конструкции или внутреннего устройства оборудования;

- самовольного изменения настроек (регулировок), модификаций, изменение программного обеспечения, входящего в состав оборудования;

- применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией на оборудование;

- нарушение режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (паспорт и др.) оборудования;

- выхода из строя комплектующих оборудования или снижении производительности оборудования, вследствие нарушения условий эксплуатации;

- эксплуатации, регулировок и технического обслуживания оборудования персоналом, не имеющего соответствующей квалификации, не прошедшим инструктаж, не аттестованным по проверке знаний и требований по технике безопасности, установленных в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах РФ;

- несоблюдения изложенных в руководстве по эксплуатации, указаний на любом из этапов обращения с оборудованием.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и быстро изнашивающиеся детали оборудования, замена которых в период действия гарантии предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (такие как масло, топливо, антифриз, фильтры и др.).

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку оборудования и комплектующих, а также выезд специалистов предприятия-изготовителя или специалистов уполномоченных третьих лиц к месту нахождения оборудования с целью её подключения, настройки, ремонта или консультированию. Данные работы производятся по отдельно заключенному договору.

- Свидетельство о приёмке.

  - Общее заключение.

- 3D принтер серии SLM - 03 серийный номер ______ изготовлено и прошло испытания в соответствии с текущей документацией ТУ 26.20.16-001-80586830-2025, и признано годным для эксплуатации.

М.П.               Начальник ОТК ______._____    ____________________________________

(месяц,год)            (подпись/расшифровка ответственного лица)

  - Свидетельство о консервации.

- 3D принтер серии SLM - 03
серийный номер __________ подвергнут консервации согласно установленным требованиям.

- Срок консервации при хранении в закрытом, сухом и отапливаемом помещении - 1 год.

Консервацию произвел:

___________________       ___________________       ___________________

(должность)                                 (подпись)                                   (расшифровка)

  - Свидетельство об упаковке.

- 3D принтер серии SLM - 03
серийный номер _______ упакован согласно установленным требованиям и готов к отправке с завода производителя.

Упаковку произвел:

___________________       ___________________       ___________________

(должность)                                  (подпись)                                   (расшифровка)

Дата отгрузки ________._____ Отгрузил ________________________________

(месяц, год)                        (подпись/расшифровка ответственного лица)

М.П.

- Сведения о рекламациях

- В случае обнаружения неисправности/поломки деталей, или узлов оборудования в период гарантийного срока эксплуатации, необходимо составить технически обоснованный акт рекламации, включив в него выписку из раздела «Свидетельство о приёмке» настоящего паспорта.

- Акт следует направить руководителю предприятия-изготовителя по адресу:

- АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

- 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков дом 3, лит. А, пом.1-

- e-mail: prototype-spb@ingria-park.ru

- Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2 сведения о рекламациях.

| Краткое содержание предъявленных рекламаций. | Дата регистрации | Меры, принятые по рекламациям. | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- |